POLENAX CO3

Polenax CO3   pamuk, viskon, keten ve bunların karışım elyafların reaktif boyalarla boyanmasın da bikarbonata karşı ve genel amaçlı kullanılan özel bir tampondur.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı		: İnorganik tampon çözeltileri kombinasyonu

Görünüş		: Renksiz, şeffaf, yoğun likit

ÖZELLİKLERİ

- Polenax CO3 pamuk,viskon keten ve karışımlarının reaktif boyanması sırasında bikarbonata karşı tampon görevi yaparak boyanın hidrolizini önler.

- Alkali ilavesinden önce boya banyosunun pH’ını 6-6,5 da sabitler.Böylece yıkama efekti kolaylaşır, kazan farklılıkları engellenir ve haslıklar olumlu etkilenir.

- Polenax CO3, bikarbonat tamponu olarak, boyama prosesinin başında tuz ve boyadan önce veya sonra verilebilir.

KULLANIMI

Kullanım miktarı bikarbonatın yoğunluğuna bağlı olarak 0,7 – 1,5 g/lt kullanılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak, nem ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

___________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx) Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com