POLENFOAM  BÇK

Polenfoam BÇK,  kumaş, bobin ve çile için kullanılan yağ bazlı hava aldırıcı ve köpük kesicidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Mineral komponent emülsiyon

Görünüş		: Beyaz emülsiyon

pH			: 7,5 + 0,5

İyonite			: Noniyonik

ÖZELLİKLERİ

- Kumaşa herhangi afinitesi olmadığından her tür kumaşta rahatlıkla kullanılabilir.

- Ağartma ve yıkama banyolarında hava aldırıcı olarak kullanıma uygundur.

- Biyolojik arıtma tesislerinde bakterilere zarar vermeden kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kimyasalların köpük yapma durumuna göre değişmekle beraber, genellikle;

Fularda ;		0,5 - 1,0 gr/lt

Çektirmede ;		0,2 gr/lt				yeterli sonuç verecektir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com