POLENGAL REG 30

Polengal REG 30, selülozik elyaf ve karışımlarının reaktif boyamalarında, boya düzgünlüğü, tekrarlanabilirlik ve proses güvenliği için geliştirilmiş özel bir reaktif boya egalize maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı	: İnorganik tamponların, dispersantların ve egalizatörlerin sinerjik bir

kombinasyonudur.

Görünüş		: Koyu bej yoğun akışkan likit

İyonite			: Noniyonik/anyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Polengal REG 30, yapısı itibari ile selülozik elyaf ve karışımlarının reaktif boyamalarında egaliz madde olarak çalışır.

- Boya banyosunda bulunan, fikse ve hidroliz problemleri yaşanmasına sebep olan bikarbonatı bağlayarak düzgün bir boyamayı garanti eder.

- Boya verimini ve renk tonunu etkilemez.

- Reaktif boyaların çözülme ve boyama esnasında çökme topaklanma problemlerini ortadan kaldırır.

- Reaktif boyama prosesinde pH ın 6,5 ta tamponlanması dolayısıyla renk/nüans değişimini engeller.

- İplik boyamada özellikle zor kombine renklerde oluşabilecek iç dış farklılıklarını ortadan kaldırır.

- Özel geliştirilmiş yapısı sayesinde kırık önleyici ihtiyacını azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Tavsiye edilen miktar, renk derinliğine göre değişmekle beraber;

- Reaktif ve direkt boyamada 		0,50 – 2,00 gr/lt  Polengal REG 30

- Reaktif yıkamada				0,50 – 2,00 gr/lt  Polengal REG 30

- Abrajlı malların düzeltilmesinde 		1,00 – 3,50 gr/lt  Polengal REG 30

verilmesi tavsiye edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

___________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx) Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com