POLENQUEST LB

Polenquest LB, tekstil uygulamalarının tamamında peroksit beyazlatmasında kullanılan iyon tutma maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Özel seçilmiş asitlerin sinerjik karışımı

Görünümü		: Berrak kıvamlı sıvı

İyonite			: Anyonik

pH			: 7 - 8

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Tüm sulu sistemlerde suyun sertliği nedeniyle oluşan çökeltileri önler.

- Pamuğun yapısında bulunan Ca ve toprak alkali metal iyonlarıyla banyoda kompleks yaparak dispers hale getirir. Bu sayede metal iyonlarının suda çözünmeyen tuzlar halinde kumaş üzerine çökmesini önler.

- Sulu sistemlerde korozyon inhibitörü olarak rol oynar.

- Sistemden oksit ve silikat kalıntılarını temizler.

- Metal iyonlarıyla geniş bir pH aralığında kompleks yapar, bu özelliği pH : 7-12 arasında en üst seviyededir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Kontinü Kasar		 Çektirme  		    Boyama

(Pad-Batch, Termozol vb)	        Kasar - Pişirme

Kullanım Miktarı		2,0 - 4,0 gr/lt			0,4 - 0,6 gr/lt		  0,3 - 0,4 gr/lt

pH				  11,5 + 0,5			  11,0 + 0,5		     6,5 + 0,5

Sıcaklık			 30 - 180 0C			 95 - 120 0C		   95 - 120 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com