POLENSOFT NP

Polensoft NP,  her tür elyafta/kumaşta başarılı netice veren, antistatik özelliğe sahip noniyonik bir yumuşatıcıdır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Ester, yağ asidi türevleri karışımı

Görünüş		: Açık krem payet

pH ( % 10 çöz.)	: 7,0 + 0,5

Sp.gr			: ~ 1,0

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Ilık su ile her oranda karışabilir.

ÖZELLİKLERİ

- Doğal ve sentetik elyafa yumuşak/kaygan tuşe kazandırır.

- Sentetik elyaf karışımlarına iyi bir antistatik özellik sağlar.

- Kalender uygulaması ile parlak ipek efekti verir.

- Her türlü haslığa olumsuz etkisi yoktur, köpük yapmaz, elyafta tozumayı engeller.

- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup sararma yapmaz.

- Çektirme ve fularda kullanıma uygundur.

- 60 - 80 0C sıcaklıkta kolaylıkla çözünür. Sıcak su üzerine yavaşça ilave edilerek, karışım altında  % 10 - 20 lik emülsiyon oluşturularak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine ve ağırlığına göre değişmekle beraber, genellikle;

Çektirme			Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı			 2 - 5 gr/lt			      20 - 50 gr/lt

pH					 6,5 + 0,5			       6,5 + 0,5

Pic-up									      70 - 80 %

Sıcaklık				40 - 50 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com