POLENSOFT NPE

Polensoft NPE,  tüm tekstil ürünleri için geliştirilmiş bir polietilen emülsiyonudur.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Turbid likit

pH			: 7,0 + 0,5

Sp.gr			: ~ 1,0

İyoniye		: Noniyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolayca karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Tek başına ve reçinelerle birlikte kullanılabilir.

- Ürüne yumuşak/kaygan bir tuşe kazandırır.

- Dikiş esnasında iğne ısınmasını engelleyerek, delik yanmasını ve büyümesini engeller.

- Konfeksiyonda makasların rahat çalışmasını sağlar.

- Hem emdirme, hem çektirme metoduyla uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Fular (Emdirme)		Çektirme

Kullanım Miktarı			    20 - 80 gr/lt			2 - 4  gr/lt

pH					       6,0 + 0,5			  5 + 0,5

Pic-up					      70 - 80  %

Sıcaklık								40 - 50 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com