POLENSOFT NY

Polensoft NY,  her tür elyafta/kumaşta başarılı netice veren, antistatik özelliğe sahip yumuşatma ve avivaj malzemesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Yağ asidi türevleri karışımı

Görünüşü		: Açık krem likit

pH (% 2 çöz.)		: 6,5 + 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile her oranda çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Doğal ve sentetik elyafa yumuşak, kaygan tuşe kazandırır, sentetik elyaf karışımlarına iyi bir antistatik özellik sağlar.

- Her türlü haslığa olumsuz etkisi yoktur, köpük yapmaz, elyafta tozumayı engeller.

- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup sararma yapmaz.

- Çektirme ve fularda kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine ve ağırlığına göre değişmekle beraber, genellikle ;

Çektirme			Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı			% 2,0 - 5,0			    20 - 50 gr/lt

pH									      5,0 - 5,5

Avivaj maddesi olarak ;		1,5 - 2,0 gr/lt	 	yeterli sonuç verecektir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com