POLENSİL 2357

Polensil 2357,  PES, PES/Viskon, PES ve karışımları ile pamuklu örgü ve dokuma kumaşların apre işleminde tavsiye edilen silikon esaslı bir yumuşatıcıdır.

# KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Amino modifiye silikon polimeri

Görünüş		: Beyaz likit

pH			: 5,0 + 0,5

Sp.gr.			: ~ 1,0

İyonite			: Noniyonik

## ÖZELLİKLERİ

- Sararma riski taşımadığından her tür elyafta ve bunların karışımlarında sorunsuzca kullanılabilen ve mükemmel sonuç veren bir apre malzemesidir.

- Kendine özel geliştirilmiş tamponu sayesinde kumaştan gelebilecek herhangi bir alkali kirliliğine karşı dayanıklıdır.

- Ürüne ipeksi tuşe yanında, dikiş kolaylığı, sıçrama efekti ve belirli miktarda buruşmazlık ve kir iticilik özelliği de kazandırır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine ve ağırlığına göre değişmekle beraber, genellikle 10 - 20 gr/lt yeterli sonuç verecektir.

Kullanım Miktarı		: 10 - 20 gr/lt

pH 				: 5,5 + 0,2

Sıkma efekti			: 70 - 80  %

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder. Donmaya karşı ve 30 0C üstü sıcaklıklardan korunmalıdır. Depolarda palet üzerine konması tavsiye edilir.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com