POLENSİL H AS-ÇF

Polensil H AS-ÇF,  her tür elyafta/kumaşta başarılı netice veren, antistatik özelliğe sahip, hidrofil silikon esaslı yumuşatma ve avivaj malzemesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Yağ asidi türevleri, hidrofil silikon karışımı

Görünüşü		: Açık krem likit

pH (% 2 çöz.) 		: 5,5 ± 0,5

İyonite			: Noniyonik

Çözünürlük		: Soğuk su ile her oranda çözünür.

ÖZELLİKLERİ

- Doğal ve sentetik elyafa, yumuşak ve kaygan bir tuşe ve hidrofilite kazandırır. Sentetik elyaf karışımlarına da iyi bir antistatik özellik sağlar.

- Her türlü haslığa da olumsuz etkisi yoktur, köpük yapmaz, elyafta tozumayı engeller.

- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup sararma yapmaz.

- Çektirme ve fularda kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Tavsiye edilen uygulama miktarı, kullanılan kumaşın cinsine ve ağırlığına göre değişmekle beraber, genellikle;

Çektirme			      Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı			% 2,0 - 4,0				15 - 45 gr/lt

pH										   5,0 - 5,5

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com