POLENSİL H BEST

Polensil H Best  özellikle % 100 pamuk ve karışımlarına hidrofilitenin yanı sıra benzersiz bir tuşe kazandıran bir hidrofil silikondur.

KARAKTERİSTİKLERİ

Görünüş		: Berrak,akışkan

pH			: 5 + 0,5

Sp.gr			: ~ 1,0

İyonite		: Zayıf katyonik

ÖZELLİKLERİ

- Yapısı itibariyle sararmaya neden olmaz.

- Ürüne kazandırdığı nem ( H2O) absorbe etme kapasitesi nedeniyle ürüne eşsiz bir özellik kazandırır.

- Olası tamir şartlarında apre sökümüne gerek yoktur.

- Uygulandığı tekstil metaryaline dolgun ve kaygan bir tuşe kazandırır.

Uygulama ;

Tavsiye edilen miktar istenen efekte ve kumaş tipine bağlı olarak değişebilmek ile beraber aşağıdaki tablodaki veriler başlangıç için yeterli olacaktır.

Çektirme			Emdirme

Kullanım miktarı			2 – 4  gr/lt			30 – 50 gr/lt

pH						5,0 – 6,0 			5,5 + 0,2

pic-up									70 – 80 %

Fikse						130-170 C/30-75	130-170 C/30-75

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak, nem ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 3 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar,tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotların anlaşılması ile ilgili olup,uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

________________________________________________________________________

Tel:( 0224 ) 211 33 36 ( pbx ) Fax: ( 0224 ) 211 37 95 BUTTİM ( Bursa Uluslar arası Tekstil ve Ticaret Merkezi ) B Blok 5. Kat No:1423

www.polenkim.com