POLENWASH 1611

Polenwash 1611,  özel olarak geliştirilmiş iyon tutucu ve dispergatör özellikleri taşıyan bir yıkama malzemesidir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Yapısı			: Polimerik maddelerin özel karışımı

Görünüşü		: Berrak likit

pH			: 6,5 + 0,5

İyonite			: Anyonik

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla karışır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek egalizasyon, dispersiyon, iyon tutma gücü ve mükemmel su yumuşatma özelliği ile tüm tekstil ön terbiye yaş işlemlerinde, peroksit ağartmasında ve boyama proseslerinde başarıyla kullanılır.

- Boyamanın parlaklığını arttırır.

- Boya molekülündeki metalleri sökme özelliği yoktur.

- Tuzdan gelen sertlik ile boya moleküllerinin kompleks oluşturup çökmesini önler.

- Fikse olmamış boyaları çabuk ve kolaylıkla uzaklaştırıp yıkama zamanını ve su sarfiyatını azaltır.

- Köpüksüzdür.

- Metal tuzlarının çökmesini önler ve kalsiyum, magnezyum, demir, bakır vb. iyonları stokiyometrik oranda tutar.

- Tüm fular ve çektirme prosesinde rahatlıkla kullanılır.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Boyama ve baskıların yıkanması sırasında 2,0 gr/lt Polenwash 1611 kullanımı tavsiye edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan, nemden ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423

www.polenkim.com